ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

KINETRAC-KNX7000

Изготовитель: «HANMED Co., Ltd.» 112, GBMC, 155-1, Nongso-Ri, Juchon-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Корея.

СТОЛ ТРАКЦИОННЫЙ  С  КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Регистрационное удостоверение №ФЗС 2010/08542

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ KINETRAC-KNX7000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение: 220-230 В~, 50/60 Гц, 500 ВА Вес: 300 кг |  |  |  |
|  | До использования внимательно прочтите руководство по эксплуатации |  |  |
| Изготовитель | Фирма «HANMED Co., Ltd.» #112, GBMC, 155-1, Nongso-Ri, Juchon-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Корея Тел: +82-55-331-0575, Факс: +82-55-331-0547 |  |  |
| Официальный торговый представитель в России | ООО «Комплексная Гарантированная Безопасность» Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 9, лит. А, пом. 10 Н. Тел: +89-21-943-9676 |  |  |
| Зав. номер (Идентификационный номер изделия) | заполняется во время предпродажной подготовки |  |  |
| Гаарантия исправности изделия | Перед упаковкой и отгрузкой с завода изготовителя изделие прошло испытания на заводе изготовителе и полностью готово к применению. Изделие частично демонтировано, упаковано и готово к отгрузке: ______ ______ ______________ ___________________________ дд мм гггг подпись ответственного лица заполняется во время предпродажной подготовки |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец/ импортер: ООО «КГБ» Подпись продавца/импортера: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец/дилер: ____________________________________ Подпись продавца/дилера: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |
| Информация о продаже | Дата продажи: _________________________________ М.П. Продавец: ____________________________________ Подпись продавца: ____________________________ Покупатель: __________________________________ М.П. Подпись покупателя: __________________________ |  |  |

- Назначение и область применения.

Тракционный стол KINETRAC-KNX7000 предназначен для лечения мышечно-скелетных болей спины (позвоночника), вызываемых поражёнными грыжей дисками, выступающими дисками, дегенеративной болезнью дисков, синдромом задней суставной поверхности и радикулитом. Лечебный эффект достигается за счёт терапии растягивания мышц и декомпрессии межпозвонковых дисков.

- Основные технические данные.

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питающей однофазной сети | В | 220-230 |
| 2 | Частота | Гц | 50-60 |
| 3 | Потребляемая мощность | В·А | 500 |
| 4 | Габаритные размеры стола в горизонтальном состоянии |  |  |
| 4.1 | длина | мм | 2450 |
| 4.2 | высота | мм | 700 |
| 4.3 | ширина | мм | 600 |
| 5 | Габаритные размеры блока управления не более |  |  |
| 5.1 | длина | мм | 620 |
| 5.2 | высота | мм | 1350 |
| 5.3 | ширина | мм | 528 |
| 6 | Масса общая тракционного стола и блока управления (нетто) | кг | 300 |

- Конструкция.

Основные части тракционного стола (внешний вид)

- Прижимной ролик для фиксирования стоп. Опорный ролик, фиксирующий голеностопный сустав больного во время движения прибора.

- Опоры для икроножных мышц. Распределяет нагрузку вытяжения, сконцентрированную на голеностопных суставах.

- Механизм для приведения в соответствие с ростом и для упражнений для нижней части тела. Опорный ползун, контролирующий оборудование в соответствии с ростом больного, передвигает таз и нижнюю конечность больного вверх/вниз, влево/вправо.

- Ложе для спины. Опора от головы до таза больного, вытягивает верхнюю часть тела путём наклона ложа и под действием сдвига.

- Ремень для верхней части тела.

- Устройство для фиксирования головы, лечения шейной части позвоночника.

- Механизм для контроля раздвигания стола.

- Кожух. Закрывает основной исполнительный механизм, опорную стойку, поддерживающую раму  ложа, рабочий цилиндр, регулирующий наклон вперёд и назад, и электродвигатели приводов.

- Основная опора, удерживающая прибор в равновесии.

- Опорная рама для ложа. Верхняя основная несущая структура.

- Пластина для стопы. Пластина, на которой размещаются стопы.

Основные части блока управления (внешний вид)

Вид спереди                                         Вид сбоку

- Сенсорный монитор (пульт управления).

Осуществление всех операторских функций, визуальное представление полной информации о процессе лечения и индикация об иной информации, в том числе техническое обслуживание (ремонт).

- Выключатель коммутационного блока.

Выключатель для включения/выключения электропитания исполнительных механизмов (электроприводов) и KNX7000 в целом за исключением электропитания компьютера и монитора.

- Кнопка аварийной остановки.

Аварийный выключатель для остановки аппаратуры  в чрезвычайной ситуации или при несчастном случае.

- Основные функции.

4.1. KNX7000 представляет собой самый передовой терапевтический прибор, автоматически управляющий всеми операциями и встроенными компьютерными программами;

4.2. Управление системой декомпрессии с автоматическим восприятием объекта, диска L/H 0 – 30 мм.;

4.3. Управление сгибанием (флексией) 7° и вытяжением 0°- 5°-10°-15° на тазобедренных суставах;

4.4. Сгибание в обе и/или одну сторону 0°- 5°-10°- 15° суставов торса и тазобедренных суставов;

4.5. Декомпрессия цервикального (шейного) ROM, сгибание в обе и/или одну сторону 0°- 5°-10°- 15°;

4.6. Полностью компьютеризованное управление 1 EA: Стол компьютера и устройства программируемого логического управления PLC;

4.7. Функция запоминания и автоматической идентификации больного может контролировать состояние и изменение здоровья пациентов посредством управления данными об их заболевании и течении болезни;

4.8. Программа автоматической настройки в зависимости от болезни, симптома, фазы лечения, хода (прогресса) лечения и т.д. быстро подбирает оптимальные программы для больных;

4.9. Состояния здоровья и ход лечения в совокупности с приёмом лекарственных средств можно контролировать визуально. Это позволяет контролировать и дополнять вторичное изменение в отношении метода лечения во время приёма лекарственных средств с использованием интерфейса компьютера;

4.10. Для более качественного лечения предусмотрены комплексные функции мультимедиа. Например, используется звуковая функция, позволяющая одновременно проводить лечение со звуковым оформлением эффектов и транслировать музыку для улучшения психологического состояния и расслабления мышц больного.

- Комплектность.

При поставке тракционного стола KINETRAC-KNX7000 потребителю, в комплект поставки входят 11 позиций указанных в таблице ниже, которые являются неотъемлемой частью изделия под названием «СТОЛ  ТРАКЦИОННЫЙ  С  КОМПЬЮТЕРНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ».

Принадлежности указанные в Регистрационном удостоверении и Сертификате соответствия являются дополнением к изделию и их поставка осуществляется посредством отдельных позиций в дополнительном соглашении к контракту на поставку.

| № п/п | Наименование | Артикул (Part №.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус (стол) | H7K-NB-000-0001 |
| 2 | Секция для ног | H7K-AH-001-0001 |
| 3 | Устройство для фиксирования головы, лечения шейной части позвоночника | H7K-AS-000-0004 |
| 4 | Блок управления (коммутационное устройство) | H7K-CB-001-0002 |
| 5 | Компьютер | H7K-AS-000-0001 |
| 6 | Монитор | H7K-AS-000-0002 |
| 7 | Аварийная кнопка с кабелем | H7K-CB-001-0001 |
| 8 | Силовой кабель | H7K-CB-000-0004 |
| 9 | Ремень (пояс для верхней части тела (устройство для крепления груди) | H7K-AS-000-0003 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | H7K-AS-000-0005 |
| 11 | Паспорт изделия | H7K-AS-000-0006 |

- Требования к монтажу и пуско-наладке.

6.1. Сборка секции для ног.

| ① | ② |
| --- | --- |

⇨ Вставьте направляющие штанги контроля длины (роста) в соответствующие отверстия секции для ног до упора (см. рис. 1,2,3)

| ③ | ④ |
| --- | --- |

⇨ Зафиксируйте секцию для ног посредством фиксирующего винта (см. рис. 4)

| ⑤ | ⑥ |
| --- | --- |

⇨ Присоедините клеммы кабеля управления секцией для ног.

6.2. Расположение контрольной аппаратуры (компьютера) и присоединение кабелей.

| Расположите компьютер и монитор на стойке, как показано на фотографии | Присоедините к монитору кабели, как показано на фотографии Присоедините кабели системного блока компьютера, как показано на фотографии |
| --- | --- |

6.3. Присоединение кабелей к коммутационному блоку.

| ① Присоедините силовой кабель |  | ② Присоедините кабель соединения коммутационного блока со столом |
| --- | --- | --- |
| ③ Присоедините кабель кнопки аварийной остановки. | ④ Включите автоматический выключатель. |

6.4. Интерфейс пуско-наладки в ручном режиме (окно пуско-наладки)

- Включите электропитание и протестируйте правильность работы электроприводов в ручном режиме посредством окна пуско-наладки.

- Протестируйте электроприводы для позиционирования с 1 до 9, за исключением позиции 6.

- Кликом по «домашней» (Home) кнопке, после проверки электроприводов,  каждая функция будет готова к работе.

6.5. Монтаж и пуско-наладку должен производит специалист имеющий доверенность от организации, аккредитованной для проведения ремонтных работ, или именной сертификат производителя о допуске к проведению ремонтных работ. При этом составляется Акт приемки монтажа и пуско-наладки.

- Требования к эксплуатации и ремонту.

  - К эксплуатации KINETRAC-KNX7000 допускается только подготовленный персонал, обученный и имеющий удостоверение от аккредитованной обучающей организации или именной сертификат производителя о допуске к самостоятельной работе.

  - К сервисному обслуживанию или иному виду ремонтных работ на KINETRAC-KNX7000 допускается подготовленный технический персонал, обученный и имеющий доверенность от организации, аккредитованной для проведения ремонтных работ, или именной сертификат производителя о допуске к проведению ремонтных работ.

- Требования к техническому обслуживанию.

8.1. Ежедневно после работы проводите чистку:

- монитора специальным средством или слабым аммиачным раствором;

- поверхности стола нетоксичным средством очистки от бактерий;

- подушку для головы нетоксичным средством очистки от бактерий;

- секцию для ног нетоксичным средством очистки от бактерий.

8.2. Еженедельно:

- удалять пыль с прибора пылесосом из всех доступных мест;

- проводить осмотр всех токоведущих кабелей на предмет повреждения или потемнения изоляции;

- проводить осмотр всех доступных клеммных соединений на предмет плотного прилегания;

- проводить осмотр и проверку на чистоту направляющих и свободного движения секции для фиксации голеностопного сустава.

- проводите проверку прибора с использованием программы - окна наладки.

8.3. Ежегодно проводите комплексный осмотр стола и блока управления своими силами при наличии именного сертификата от производителя о допуске к проведению ремонтных работ или приглашайте специалиста организации, аккредитованной для проведения ремонтных работ.

8.4. В случае возникновения неисправности воспользуйтесь функцией программного обеспечения по поиску и устранению неисправностей.

Интерфейс поиска и устранения неисправности (окно наладки):

Проводить осмотр вышеуказанных компонент в случае возникновения неисправности.

Проводить осмотр вышеуказанных компонент, по крайней мере, 1~2 раза в месяц.

Осмотр вышеуказанных компонент производиться при работающем электродвигателе.

Внимание. Функция дистракции (растягивания) (двигатель #6) не действует - это нормальное состояние стола.

8.5. Все сервисные и ремонтные работы, проводимые на изделии, отмечаются в Сервисном журнале:

| Дата обслуживания | Ф.И.О. техника по обслуживанию | Название сервисной компании и/или № именного сертификата техника | Перечень проведенных сервисных работ. Технические замечания. Подпись техника. | Подпись и Ф.И.О. приемщика работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Условия хранения и транспортировки.

  - Тракционный стол KINETRAC-KNX7000 должен храниться в упаковке производителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

  - При транспортировке следует принять меры для избегания ударов и попадания влаги. Во избежание повреждений зафиксировать на транспортном средстве и не кантовать при погрузоразгрузочных работах.

  - Гарантийные обязательства не распространяются в случае повреждений при транспортировке оборудования.

  - Для предупреждения нежелательных последствий при транспортировке позаботьтесь о страховании груза.

- Гарантийные обязательства.

  - На всех KNX7000 на заводе изготовителе после сборки производится проверка правильной работоспособности и изготовитель гарантирует правильную работоспособность при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя в течение гарантийного срока.

  - Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;

- не надлежащей транспортировки и погрузоразгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ ,агрессивных к материалам изделия;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличием следов постороннего вмешательства в конструкцию или программное обеспечение изделия;

- стихийных бедствий повлекших повреждение изделия.

- Условия гарантийного обслуживания.

  - Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены только в течение гарантийного срока.

  - Бесплатное гарантийное обслуживание производиться в течение 12 месяцев со дня приобретения KNX7000, что фиксируется в данном паспорте при приеме передаче изделия.

  - Неисправные изделия ремонтируются или заменяются бесплатно в разумный срок, связанный со временем необходимым на доставку запчастей или нового изделия, или в соответствии с договором на сервисное обслуживание заключенным с сервисным центром (организацией аккредитованной производителем для проведения ремонтных работ). Решение о ремонте или замене изделия принимается сервисным центром или поставщиком в случае его отсутствия. Замененное изделие и его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

  - В случае необоснованной претензии покупателя, затраты на диагностику, экспертизу и трансферт специалиста сервисного центра возмещаются покупателем.

  - Изделие принимается в гарантийный ремонт (или при возврате/обмене) полностью укомплектованным.

- Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ

ООО «Комплексная гарантированная безопасность»

196066, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 9, лит. А, пом. 10 Н.

тел. (951) 6601099, (911) 7939392

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

KINETRAC-KNX7000

Изготовитель: «HANMED Co., Ltd.» 112, GBMC, 155-1, Nongso-Ri, Juchon-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Корея.

СТОЛ ТРАКЦИОННЫЙ  С  КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

| Зав. номер (Идентификационный номер изделия) | заполняется во время предпродажной подготовки |
| --- | --- |

Дата пуско-наладки …………………………………………………

М.П.

Подпись и Ф.И.О. продавца …………………………………………

С условиями гарантии ознакомлен ………………………………… (подпись и Ф.И.О. покупателя)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СО ДНЯ ПУСКО-НАЛАДКИ  – 12 МЕСЯЦЕВ

Для подтверждения гарантийного случая, Покупатель обязан предоставить следующие документы:

- Копию договора, накладной, чека или иного документа подтверждающего приобретение изделия.

- Претензионное заявление (в свободной форме с описанием претензии и требований).

- Копию документа, подтверждающего личность заявителя.

- Настоящий паспорт с подписями и печатью продавца и покупателя.

- Акт приемки монтажа и пуско-наладки изделия.

- Сервисный журнал (подтверждающий наличие ежегодного сервисного обслуживания).